产品详情 :

JB-LLD-01雷达流量计

产品简介

雷达流量计是一款基于微波技术的全自动流量计，它采用先进的K波段平面雷达技术，通过非接触的方式测量水体的流速和水位，根据内置的软件算法，计算并输出实时断面流量及累计流量；可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量；该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点；测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。

产品有三种标准的物理电路接口：RS485/RS232、4-20mA；设备采用标准的Modbus-RTU协议。

仪器特点

1. 非接触式测量，结合断面参数计算流量，不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响；

2. 适用于多种测量条件，可以输出流速、水位、流量的测量数据；

3. 配备功能强大的测流软件，可以进行断面设置，数据接收，查询，流量统计，列表统计，报表打印等；

4. 低功耗，可以使用太阳能供电，方便安装，免维护；

技术参数

雷达流速仪性能参数说明

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测流系统 |  |
| 测量原理 | 平面微带阵列天线 CW+FMCW |
| 工作模式 | 手动、自动、遥测 |
| 适用环境 | 24小时、雨天 |
| 工作温度 | -30~80℃ |
| 工作电压 | 7~30VDC |
| 工作电流 | 12VDC输入，工作模式： <150mA 待机模式： <1mA |
| 雷达波测速传感器 |  |
| 雷达功率 | 100mW |
| 雷达频率 | 24GHz |
| 测程 | ≤35m |
| 测速范围 | 0.03~20m/s |
| 测速精度 | 0.01m/s |
| 天线角度 | 12° |
| 测量方向 | 自动识别水流方向，内置垂直角度校正 |
| 雷达水位计 |  |
| 雷达功率 | 100mW |
| 雷达频率 | 24GHz |
| 测量范围 | 1.5-40米 |
| 测量精度 | ≤±1cm |
| 天线角度 | 11° |
| 数据传输系统 |  |
| 数传方式 | RS232/RS485，4~20mA，433MHz（无线传输可选） |
| 中心站软件 |  |
| 软件 | 测流终端软件 |
| 主要功能 | 测量参数设置、断面编辑、手动测量、实时数据接收、查询、报表、统计、流量曲线、打印、报警等 |
| 数据存储 | 120G、至少2年测量数据 |

系统组件表

| 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷达流量计 | 台 | 1 | 主机 |
| 安装支架螺丝 | 套 | 1 |  |
| 电线 | 米 | 5 | 引出雷达流量计插口 |
| 产品说明书 | 本 | 1 |  |
| 合格证 | 份 | 1 |  |